# INGRESO A SILOS Y CELDAS DE CEREALES

##### OBJETO

El objeto de la presente norma es establecer las pautas para el ingresar y permanecer dentro de silos y celdas de cereales.

##### ALCANCE

Para todo el personal, de cualquier nivel jerárquico, sea este propio, contratado o esté simplemente en una visita.

##### RESPONSABILIDADES

Serán responsables directos del cumplimiento de las reglas que aquí se establecen la jefatura y supervisión del Planta.

##### DESARRROLLO

# INGRESO A SILOS O CELDAS CON MERCADERÍA

Las pautas desarrolladas en este punto son de aplicación cuando en el silo o la celda de cereales se encuentra material, y existe el mínimo riesgo de que el personal que ingresa pueda quedar atrapado o sumergido en él.

De tener que realizar alguna actividad dentro de las mismas se implementarán las siguientes pasos:

- El ingreso a un silo o una celda de cereales implicará realizar con anterioridad el permiso de trabajo en los siguientes tipos de riesgos, equipos energizados, ambiente confinado.

- Se deberá coordinar con el jefe y/o supervisor responsable de dicha instalación, el bloqueo de toda la instalación con el objeto de evitar el ingreso de material y/o egreso del mismo. Con el bloqueo de la instalación se deberá realizar la colocación de tarjetas de NO TOCAR en el punto de accionamiento de las instalaciones como lo indica el permiso de trabajo.

- Estas instalaciones serán considerados, solamente para caso de la permanencia del personal dentro de ellos, como un ambiente confinado, debiendo seguirse para tal caso las pautas de seguridad para dichos trabajos, algunas de las cuales son:

- Iluminación de seguridad y antiexplosiva (12-24 Volt).

- Personal de vigía en la puerta de ingreso.

- Rotación del personal.

- Ventilación  adecuada.

- Elementos de Protección Personal de Uso Obligatorio. El ingreso se deberá llevar a cabo con los siguientes elementos de seguridad mínimo, a saber:

- Casco de Seguridad.

- Botín con puntera de acero.

- Protección respiratoria tipo semimáscara con filro para partículas de polvo, o máscara para polvo descartable.

- Protección visual tipo antiparras.

- Arnés de seguridad con cabo de vida.

- Soga de vida anclada a un punto fijo exterior.

- Salvacaídas para soga.

- INGRESO A SILOS SIN MERCADERÍA

Las pautas desarrolladas en este punto son de aplicación cuando el SILO se encuentra sin mercadería.

- Con anterioridad al ingreso del silo se deberá coordinar con el jefe del sector, el bloqueo de las instalaciones con el objeto de evitar el ingreso de material y/o apertura de válvula y arranque de transportes, con el bloqueo de las instalaciones se deberá realizar la colocación de tarjetas de NO TOCAR en los puntos de accionamiento de las instalaciones como lo  indica el permiso de trabajo.

- Los silos serán considerados, solamente para caso de la permanecía del personal dentro de ellos, como un ambiente confinado, debiendo seguirse para tal caso las pautas de seguridad para dichos trabajos, algunas de las cuales son:

- Iluminación de seguridad y antiexplosiva (12 –24 Volt).

- Personal de vigía en la puerta de ingreso.

- Rotación del personal.

- Ventilación adecuada.

  - Elementos de Protección personal de uso obligatorio, el ingreso a un silo se deberá llevar a cabo con los siguientes elementos de seguridad mínimo, a saber:

- Casco de Seguridad.

- Botín con puntera de acero.

- Protección respiratoria tipo semimáscara con filtro para partículas de polvo, o máscara para polvo descartable.

- Protección visual tipo antiparras.

- Arnés de seguridad con cabo de vida.

- Soga de vida anclada a un punto fijo exterior.

- Salvacaídas para soga.

- PAUTAS GENERALES

  - En toda celda o silo previa a su llenado deberá ser bloqueda los ingresos e identificada.

  - Todo tipo de equipo eléctrico que tenga que ingresara a un silo de estructura metálica, deberá ser de 12 o 24 voltios o en su defecto instalado a un tablero eléctrico con disyntor diferencial y con puesta a tierra.

  - Si el trabajo en el interior implica la generación de polvo, queda terminantemente prohibido la generación de todo tipo de fuente de ignición y uso de herramientas no antichispas, además se deberá prever la instalación de un sistema de extracción de polvo localizado o general.

  - Posterior a todo trabajo de fuminagación o control de vectores, se deberá dejar indicado su prohibición de ingreso y el tiempo de aislamiento.

REQUISITOS DE CAPACITACIÓN

Todo el personal involucrado a estas áreas deberá ser instruido respecto a lo establecido en la presente.