IZAJE CRÍTICO

- OBJETIVO

Establecer las pautas mínimas de seguridad y los pasos a seguir en el izaje de cargas críticas.

- ALCANCE

Todos los izajes realizados directamente por personal de la EMPRESA y aquellos contratados a terceras empresas.

- DESARROLLO

- Izaje Crítico

- Se considera izaje crítico a las maniobras que:

- Superen el 80% de la capacidad de levante de la grúa en cualquier punto de la configuración del levante.

- Cuando se deba realizar una maniobra de levante con mas de una grúa.

- Aquellas maniobras que con la carga se deba pasar por sobre cañerías, equipos de planta, tanques, instalaciones edilicias, etc. y exceda el 50% de la tabla de carga de la grúa.

- Aquellas maniobras que la pluma de la grúa, o el punto más extremo de la carga se pueda acercar hasta 4 m de la distancia de seguridad definida legalmente (dec. 351/79 o 911/96) para la tensión eléctrica de la línea en conflicto.

- Todas las maniobras consideradas de alto riesgo por SOIME SRL o sus clientes.

- Toda operación de izaje es considerada de alto riesgo si se cumplen algunas de las siguientes condiciones: izaje en áreas de operación en funcionamiento, energizada, “cargada”, o con productos peligrosos en su interior; izaje en lugares que ponga en peligro la integridad del edificio o de las instalaciones; izaje de grandes cargas, configuraciones de cargas conflictivas, o cargas peligrosas; izaje con grúas de gran porte, u otras circunstancias especiales definidas por la EMPRESA o el Cliente.

- Todas las maniobras indicadas en los puntos 1.1) y 1.2) deberán planificarse por escrito antes de su realización. En todos estos casos se deberá confeccionar el PERMISO DE IZAJE CRITICO que se encuentra como anexo I de la presente norma, y presentar la documentación detallada en el punto 5) previamente a la realización y autorización de los trabajos.

- Consideraciones Generales Operativas

- Cuando se produzcan condiciones de viento que superen los 35 km/h en forma permanente o discontinua, medido con un anemómetro portátil por un operador in situ en el lugar de la maniobra, no se permitirá el comienzo de las maniobra. En caso de que las maniobras estén en curso, únicamente el Director de Maniobras podrá detener la misma.

- Si el % de la capacidad de elevación de la grúa, resultante de la división del peso total de la carga por la capacidad máxima de la tabla de carga de la grúa al punto de extensión y radio con el que se va a hacer el levante es igual o excede el 90%, la elevación no se podrá llevar a cabo.

- Se deberá corroborar los lugares de paso de los equipos, por ej. alturas mínimas de paso por debajo de los parrales o cañerías, ubicación para realizar las maniobras.

- Antes de realizar movimientos con los equipos de izaje se deberá señalizar la zona, a fin de evitar que las personas puedan pasar por debajo de las cargas. La zona a delimitar deberá considerar todos los trayectos probables de una posible caída de la carga y de los elementos involucrados.

- La grúa móvil para poder circular dentro de las instalaciones del Cliente deberá ser escoltada por un señalero, el cual irá adelante de la grúa indicando el lugar de paso y guiando los movimientos en todos los lugares. Este señalero deberá estar identificado con un chaleco reflectante. Esto solamente es válido para grúas de gran porte, zonas de transito estrecho o transito de las misma por zonas de alto transito vehicular o peatonal.

- Las grúas móviles deberán circular con la pluma completamente abatida y recogida. Para conducir una grúa siempre se debe hacer desde la cabina de conducción. La cabina de levante solo se usará para la operación de levante y posicionamiento final.

- Todas las maniobras deberán ser dirigidas por el Director de Maniobras en forma directa, el cuál será identificado con un chaleco reflectante y casco de color distintivo. El mismo se comunicará con el gruista por medio de señas estándares si está a la vista, o algún medio de comunicación radial efectiva.

- Cuando algún equipo o elemento para realizar izajes quede fuera de servicio por alguna inspección deberá señalizarse con una tarjeta de peligro.

- Evaluación Medica a Cumplimentar

Para el chofer de la grúa: Examen de campo visual y oftalmológico, radiografía cervical y lumbar, además, de los exámenes de rutina de ley. Los exámenes no deberán tener más de un año antigüedad.

Resto del personal: Exámenes de rutina de ley. Los exámenes no deberán tener más de un año antigüedad.

- Tipos de Control

- Control Anual: El control anual debe ser realizado por un ente certificador de nivel reconocido como por ejemplo Bureau Veritas, LLoyds Register, SGS, ECA, Ing. Favareto SRL, CACYC, ARGENBURO entre otras. Dicha certificación deberá ser presentada a la EMPRESA antes de la realización de los trabajos. En caso de ser certificadas por otra empresa, se deberá presentar antecedentes y referencias válidas que avalen a dicha empresa.

- Control Trimestral: El control trimestral será realizado por personal especializado y capacitado, y en todos los casos dicho control deberá estar certificado por el Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la empresa proveedora de la grúa. Este control implica una revisión visual y operativa.

- En todos los casos los controles anuales y trimestrales incluyen a las grúas contratadas y todos los accesorios propios de la grúa o externos a la misma, a usar durante el izaje.

- LA EMPRESA se reserva el derecho de inspeccionar y controlar las grúas y accesorios contratados antes y durante los trabajos, y dejar fuera de servicio o solicitar la reparación de los mismos en caso de considerarlo necesario.

- Toda acción de desarme, movimiento, o accionamiento del equipo para realizar el control, inspección, reparación y/o adecuación quedará a cargo del propietario del equipo, como así también el lugar donde se llevará a cabo los mismos.

- La empresa proveedora de la grúa deberá presentar:

- Protocolos de inspección y la certificación de aprobación del equipo inspeccionado, así como de los accesorios a usar. El certificado deberá indicar claramente el cumplimiento del elemento en cuestión con la normativa legal argentina en materia de seguridad e higiene en el trabajo y transporte. Además, deberá indicar claramente bajo que otra norma nacional o extranjera fue inspeccionado y controlado dicho elemento.

- Registro de capacitación de todo el personal interviniente en la maniobra. La capacitación del Director de Maniobras y del Gruista deberá estar realizada por un ente certificador de nivel reconocido, como los mencionados en el punto 4.1) de la presente.

# Documentación a Presentar

- La documentación a presentar por la empresa propietaria de la grúa y/o responsable de la maniobra es:

- Procedimiento de izaje.

- Copias de los certificados de la última verificación anual y trimestral de la grúa y de los elementos accesorios a usar, conforme a la especificado en el punto 4.6) inciso a).

- Copia de los exámenes médicos del chofer de la grúa conforme a los definido en el punto 3).

- Copia de las tablas y/o gráficos de carga de la grúa, extraídas del manual de la misma.

- Copia de croquis de la grúa en planta y vistas, en escala, con indicación de medidas y radios de giros.

- Plano en planta y vistas (en escala) del izaje, con indicación de la ubicación de la grúa, edificios, obstáculos a vencer y punto de ubicación de la carga en el inicio del movimiento y en el final del mismo. Deberá quedar indicado en el plano el o los movimientos a realizar por la grúa, así como las medidas y distancias de todos los elementos intervimientes. El plano en planta deberá indicar claramente la zona del vallado.

- Descripción de la modalidad del eslingado de la carga, eslingas intervinientes y demás accesorios, así como los cálculos de verificación de capacidad de las eslingas seleccionadas.

- Copia de los registros de capacitación de todo el personal interviniente, conforme a lo indicado en el punto 4.6) inciso b).

- Copia de los seguros de la grúa y constancias de pago de los mismos.

- Toda la documentación deberá estar en manos de la EMPRESA, para realizar la verificación y aprobación de la misma, previo a la reunión de coordinación entre el personal del Comitente, personal de la EMPRESA y el personal de maniobras de la grúa.

- Toda la documentación, en original o en copia, deberá estar firmada por el Director de Maniobras.

- La presentación de esta documentación no exime a la empresa de presentar TODA la documentación extra solicitada por el COMITENTE, así como aquella relacionada al cumplimiento de los temas legales, como ser por ejemplo: Seguro de ART del personal, Legajo Técnico de Obra y Programa de Seguridad, Inicio de Obra, recibo de sueldos, etc.

- REGISTROS

Todos los documentos generados por motivo de la presente norma deberán archivarse por tiempo indeterminado y estará a cargo del Dpto. Seguridad e Higiene en el Trabajo, los mismos deberán quedar junto a la documentación de la obra en cuestión.

REFERENCIA

- Norma interna de PBB Polisur SA Site Bahía Blanca Código S-021 Requerimiento Mínimos de Seguridad para Equipos de Izaje.

# ANEXO I: PERMISO DE IZAJE CRÍTICO

# ANEXO II: INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE IZAJE CRITICO

- Nombre del proyecto / empresa contratista.

Escribir el nombre del proyecto u obra o ubicación general.

Ejemplo:

Para proyecto: de planta de aire.

Para ubicación: equipo –b 5005 –

Escribir el nombre de la empresa contratista si esta operara en la maniobra.

- Numero de contrato y numero de p.t.s.

Detallar el n° de contrato si existe y el n° de p.t.s.

- Colocar fecha.

- Colocar hora.

- Detallar el lugar dentro de la planta donde se realizara el izaje.

- Indicar el fabricante de la grúa.

- Indicar el n° de modelo de fabricación.

- Indicar el n° de serie de fabricación.

- Indicar la longitud total de la pluma de la grúa en el momento de la maniobra incluyendo el plumín si este se usara.

- Indicar el radio de trabajo máximo que alcanzara la carga durante el ciclo de levantado, girado y la colocación.

- Indicar la dirección de giro de la grúa (izquierda o derecha) y el ángulo de giro en grados

- Indicar la elevación máxima y mínima en metros que se requiere para alcanzar el área de trabajo.

- Indicar el ángulo de la pluma de la grúa al comienzo y al fin de la operación de levantado.

- Indicar si se usara el plumín, si es así detallar el largo de este y el peso.

- Detallar la capacidad máxima (en kg.) de la tabla de carga de la grúa al punto de extensión y radio con el que se va a hacer el levante.

- Detallar el peso de los componentes (en kg.) solicitados en el formulario.

- Describir la carga que se va a levantar (ej. Reactor) y su peso en kg.

- Escribir el nombre de la persona que determino el peso de la carga.

- Indicar el peso total de la carga, es decir la carga misma, mas los accesorios del levante (el uso de la planilla electrónica da la ventaja que ya tiene integrada la formula, es decir que automáticamente el sistema realiza la suma).

- Indicar el % de la capacidad de elevación de la grúa, resultante de la división del punto 19, por el punto 15 (si se usa el formulario en forma electrónica, este calculo ya esta integrado, es decir que el valor lo dará el mismo formulario). Si el porcentaje es igual o excede el 95%, la elevación no se llevara a cabo.

- Verificar que los accesorios que se van a utilizar para el levante tengan un factor de seguridad 5 a 1 con respecto a la carga a levantar.

- Indicar si las eslingas y grilletes son los adecuados en tamaño y en condiciones óptimas.

- Indicar si se utilizara uno o más cables, sogas o vientos para sujetar la carga durante la maniobra.

- Indicar la cantidad de vueltas que se usara en las roldanas.

- Indicar las máximas condiciones climáticas con que se realizara la maniobra, viento, lluvia, tormenta eléctrica, etc.

- Indicar si hay riesgos eléctricos alrededor del área de elevación (área cubierta por los movimientos de elevación, giro y colocación), de ser así, indicar la distancia al riesgo eléctrico, su dirección, voltaje, altura sobre o debajo del nivel del suelo.

- Indicar el tipo del suelo en el área donde se apoyara la/s grúa/s, tierra suelta, compactada, virgen, proximidad a excavaciones o que se hayan realizado excavaciones en ese lugar anteriormente.

- Indicar si hay peligros subterráneos donde se va a hacer la maniobra como ser: cañerías de desagües, cañeros eléctricos, etc., tapas de cámaras pluviales o químicas.

- Indicar si existen otros peligros en sector de la maniobra, que pueda influir con esta y poner en riesgo la misma.

- Indicar si se realizara la reunión previa antes del levante, con las personas comprometidas en la maniobra.

- Indicar el nombre del estrobador.

- Indicar el nombre del señalero/s que estará/n a cargo de la maniobra y en contacto con el gruista.

- Se detalla en el formulario el nivel de firmas y la secuencia con que deben realizarse.