PROGRAMA DE CONTROL DE LA CONTAMINACION EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

OBJETIVO

El objetivo de la presente norma es establecer las pautas del Programa de Control Ambiental.

ALCANCE

De aplicación por el personal del área de SHyMA.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

DESARROLLO

- Detección de Contaminantes

1.1) Reconocimiento

El reconocimiento implica los siguientes puntos de análisis:

- Estudio de las Materias Primas

- Insumos

- Aditivos

- Residuos

- Combustibles

- Diagramas de Proceso

- Lista de materiales

- Descripción de tareas

- Visitas sectores de trabajo

- Entrevistas con el personal

- Uso de los sentidos, olores característicos

- Quejas del personal

- Hallazgos del Servicio Médico

1.2) Determinación de Prioridades

La determinación de las prioridades para los análisis se realizará siguiendo la siguiente fórmula:

##### Indice de Riesgo = A + B + C + D + E + F

donde:

- Vía de entrada al organismo

- Clasificación de toxicidad aguda

- Clasificación de toxicidad crónica

- Clasificación física

- Cantidad usada

- Nro. de personas expuestas

| ##### Puntos | A- Vía de entrada al organismo |
| --- | --- |
| 8 | Aparato respiratorio y piel |
| 4 | Aparato respiratorio |
| 2 | Piel |
| 1 | Ojos o ingestión |

| ##### Puntos | B- Clasificación de toxicidad aguda |
| --- | --- |
| 8 | Riesgo Muy Alto - Muerte |
| 4 | Riesgo Alto - Daño temporal o permanente mayor |
| 2 | Riesgo Moderado - Daño temporal o permanente menor |
| 1 | Riesgo Ligero - Daños menores reversibles |

| ##### Puntos | C- Clasificación de toxicidad crónica |
| --- | --- |
| 8 | Muerte (incluye cancerígenos) |
| 4 | Alta - Daño permanente mayor |
| 2 | Moderada - Daño temporal o permanente menor |
| 1 | Ligera - Daños menores reversibles |

| ##### Puntos | D- Clasificación física |
| --- | --- |
| 8 | Gas o Aerosol |
| 4 | Líquido volátil |
| 2 | Líquido poco volátil |
| 1 | Sólido |

| ##### Puntos | E- Cantidad usada |
| --- | --- |
| 8 | Mayor a 50.000 kg/año |
| 4 | 50.000 a 5.000 kg/año |
| 2 | 5.000 - 500 kg/año |
| 1 | Menor a 500 kg/año |

| ##### Puntos | F- Nro. de personas expuestas |
| --- | --- |
| 8 | Mayor a 125 personas |
| 4 | 125 a 25 personas |
| 2 | 25 - 5 personas |
| 1 | Menor a 4 personas |

- Evaluación de los Contaminantes hallados

2.1) Preparación del Programa de Muestreo

- Hacer lista completa de ambientes y tareas.

- Hacer descripción sucinta de cada tarea con potencial de contaminación, indicando título del puesto, nro. de personal, uso de EPP, etc.

- Elegir el Empleado de Mayor Riesgo.

- Seleccionar el tipo de muestreo:

- De acuerdo a la ubicación del equipo

Ambiente General

Muestreo Personal

- De acuerdo al período

Muestreo de período completo con muestra única

Muestreo de período completo con varias muestras consecutivas

Muestreo de período parcial

Muestreo instantáneo en serie, con lapsos elegidos al azar

- Analizar los resultados estadísticamente.

- Análisis de Resultados y Acciones Correctivas

3.1) Si se llega a Cumplimiento

| Concentraciones Promedio encontradas en la 1ra. Evaluación como % de la CMP | Cancerígenos | Tóxicos | Irritantes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 a 10 % | Semestral | Anual | Trimestral |
| 10 a 50 % | Trimestral | Semestral | Cada 2 años |
| 50 a 75 % | Trimestral | Semestral | Anual |
| 75 – 100 % | Mensual | Trimestral | Semestral |

3.2) Si se llega a Indecisión

Continuar con el muestreo.

3.3) Si se llega a Incumplimiento

Valores altos: 			Adoptar medidas de corrección

Variabilidad de las muestras: 	Seleccionar otro método de evaluación